Poslab OPOS 安裝手冊

預備動作：

- 請先安裝 .Net FrameWork 2.0 或以上版本

- 接著安裝 Microsoft Point of Service for .NET v1.12 (POS for .NET)，Installation Options【Typical / Complete / Custom】請選擇 Complete，以便利用微軟提供的測試工具 TestApp.exe 進行測試

- 將 poslab 提供的壓縮檔 PL-200F.rar 解壓縮到一個暫時性的目錄，例如 D:\temp

- 執行 D:\temp\PL-200F\install.exe

- 按 Next

- 按 Install

- 安裝成功，按 Close

- 開始 -> 所有程式 -> poslab -> OPOS for .NET -> SetupPOS 按右鍵 -> 以系統管理員身分執行

- 出現【您是否要允許下列來自不明發行者的程式變更這部電腦？】，按 Yes

- 按 Add

- 輸入 Logical Name，如 PL-200F，按 Next

- 調整 Port Name 的位置，其他參數不需修改，按 Done

- 按右上角 X 關閉 SetupPOS

- 利用微軟提供的測試工具 TestApp.exe 進行PL-200F 測試

ps：TestApp.exe 路徑在 POS for .NET 安裝路徑的 SDK\Samples\Sample Application\ 下